Objectif :

Être capable de mettre en service, en toute sécurité, un variateur, de type ATV 18 et de mesurer la tension aux bornes du moteur et sa vitesse.

Moyens mis en œuvre :

- Schéma de l’installation

- Dossier technique

- Documentation ATV 18

| Prérequis Indispensable | N° | Désignation de l’étape | Activité du professeur | Connaissances associées | Activités des élèves | Temps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notions de danger du courant électrique | 1 | Présentation de l’objectif | Le professeur présente et explique l’objectif (voir ci-dessus) de la séquence. |  | Les élèves écoutent et commentent l’objectif. | 15 min |
|  | 2 | Mise en situation | Le variateur a eu une défaillance technique et on vous demande de vérifier dans l’atelier de réalisation si les vitesses présélectionnées sont conformes aux spécifications du dossier technique. |  |  | 15 min |
|  | 3 | Analyse de, la tâche par le professeur | Installation d’un débat sur : - la variation de vitesse | - variateur continu ; alternatif - relation n = f/p | Les élèves répondent aux questions posées, débattent et discutent. | 30 min |
|  | 4 | Répartition des tâches | Le Professeur distribue et présente le travail à faire en groupe : - le questionnaire technique sur le variateur en vue de son raccordement. - la documentation sur le variateur ATV 18. |  | Les élèves écoutent, répondent aux questions posées, débattent et discutent. | 1h |
|  | 5 | Réalisation des tâches | Le professeur passe de groupe en groupe et veille plus particulièrement à la sécurité des élèves effectuant la tâche pratique de sécurité et aux élèves effectuant la mise en service de leur équipement. | Raccordement d’un variateur de type ATV 18. | les élèves répondent par groupe de deux au questionnaire et travaillent à la réalisation de la tâche de sécurité en cours. | 2h |
|  | 6 | Synthèse | Le professeur fait la synthèse des difficultés rencontrées. Il résume les précautions à prendre dans l’exercice envisagé. |  | Les élèves présentent les résultats de leurs recherches. | 1h30 |
| Fonctionnement d’une diode. | 7 | Evaluation (formative) | Le professeur met individuellement l’élève en situation de procéder aux mesures sur le système Habilis. Le professeur évalue le déroulement de la tâche. |  | Les élèves Effectuent individuellement la tâche B1VT4 et répondent au questionnaire de l’évaluation. | 30 min |