Etude/Essai de la commande d’un ventilateur

Mise en situation :

Votre travail consiste à prendre en main l’équipement, d’un point de vue matériel et logiciel (programmation automate), liaison avec le logiciel de supervision.

Etude du variateur

Pour ouvrir l’armoire en toute sécurité, Appeler le professeur afin d’effectuer la procédure de Consignation de l’équipement, vérifier et mettre les EPI afin de pourvoir ouvrir l’armoire en sécurité.

Compléter la plaque signalétique du moteur (Reporter seulement la ligne correspondant à la tension réelle du moteur) et celle du variateur.

Décoder la référence du variateur ATV320U15N4C :

Compléter le tableau avec les valeurs et les significations des indications portées sur la plaque moteur.

| Indications | Valeurs | Significations |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IP |  |  |  |
| IK |  |  |  |
| V |  |  |  |
| Hz |  |  |  |
| Min-1 |  |  |  |
| kW |  |  |  |
| cosϕ |  |  |  |
| A |  |  |  |

Le variateur est-il compatible avec le moteur ? Justifier votre réponse.

A partit de la plaque signalétique du moteur es des caractéristiques de sortie du variateur représenter et repérer les enroulements, dessiner le couplage réaliser sur la plaque à borne du moteur pour qu’il fonctionne à la tension nominale fournie en sortie du variateur.

Nom du couplage

Utiliser les documents variateur ATV320 : Fiche produit – Guide d’installation – Guide de démarrage

Indiquer le repère de l’appareil faisant varier la vitesse du moteur

Rappeler l’utilisation du ventilateur :	soufflage de l’air		Aspiration de l’air

Déterminer l’appareil permettant l’inversion du sens de rotation du moteur permettant d’obtenir l’aspiration ou le soufflage.

Préciser le rôle des entrées logiques LI1 et LI2 de l’ATV 320

Indiquer la borne de l’ATV320 permettant l’inversion de rotation (aspiration de l’air).

Préciser l’adresse de la sortie automate actionnant l’entrée logique LI2 du variateur.

Préciser le numéro de fil reliant cette sortie automate à l’entrée logique variateur.

Déterminer les repères des 2 bornes (entrées analogiques) du variateur permettant d’avoir les consignes vitesse du moteur.

La consigne de vitesse est générée par le programme de l’automate qui envoie cette information